P4｜HDS5800/5900系列
技术参数与模组配置

页面最上方保留产量测算，但把“30万根”放在右栏的大字位置：

| 典型产量测算｜按HDS5900 Ultra约350根/分钟计算 | 结果 |
| --- | --- |
| 10000根经纱／轴 | 理论纯穿经时间约29分钟 |
| 每日30万根目标 | 需有效穿经时间约14小时17分钟，占全天约59.5% |

表格下方小字：以上按持续350根/分钟计算，为理论测算；实际加工时间受经纱准备、上下轴及停机等因素影响。

核心技术参数把客户最关心的纱线范围和型号速度放在前两组，再往下查配套规格：

| 分类 | 技术项目 | 规格与说明 |
| --- | --- | --- |
| 经纱适配 | 适用原料 | 化纤长丝 |
|  | 经纱细度 | 5–1200 D |
|  | 经纱准备形式 | 带绞或无绞，按取纱配置选择 |
| 型号速度 | 58&59系列 | 200-350根/分钟 |
| 幅宽配置 | 最大经轴标称幅宽 | 2300／3600／4200毫米 |
|  | 对应最大筘幅 | 2500／3800／4400毫米 |
| 综丝适配 | 类型与数量 | O型；最多16条综条 |
|  | 材质与排列 | 塑料或钢制；单列综／双列综 |
|  | 长度／厚度／宽度 | 260–330／0.25–0.65／0.65–0.80毫米 |
|  | 综眼 | 最小1.2 × 5.5毫米；最大偏移10毫米 |
| 钢筘适配 | 筘密 | 标准20–350齿/10厘米；选配351–450齿/10厘米 |
|  | 筘高与筘型 | 80–150毫米；平筘／曲形筘／双重筘 |

标准配置保持清单形式即可：穿经主机、控制系统及驱动器、双综库导轨综丝模组、标准钢筘模组、双线架、多线报警、Hayhon.OS V3.0。

选配区改成你要求的两列。左侧固定放名称，右侧只讲它能完成什么：

| 选配模组 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 直取模组 | 适用于一般的直接取纱 |
| 分绞模组 | 适用于有捻向顺序经纱的分纱与取纱 |
| 天地轴模组 | 用于取纱机构的换层，电动高效换层 |
| 导电丝模组 | 用于取纱机构的换层，气动换层 |
| 多色识别 | 支持各种颜色的色织 |
| 细筘模组 | 适配最高 450号钢筘 |
| Ethernet／TCP/IP网络连接 | 传送穿经程序及运行数据 |

页底安装条件压成一行，保持可查，但不抢主要信息：

| 电源 | 气源 | 工作环境 | 地面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 约2千瓦；单相交流200–230伏 | 0.6–0.8兆帕；最小供气800标准升/分钟 | 运行＋18～＋35℃；相对湿度30%–95%，无结露 | 16厘米混凝土地面；平整度要求待核对 |