HDS7800系列
技术参数与模组配置

| 分类 | 项目 | 技术规格／功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 适用范围 | 经纱原料 | 棉纱、混纺纱、毛纱、化纤长丝、蚕丝、单丝及复丝；玻璃纤维按配置确认 |
|  | 短纤纱细度 | 5–180支，支数口径及适用纱种待确认 |
|  | 化纤长丝细度 | 5–1200 D，沿用此前确认口径 |
|  | 特殊纱线 | 扁丝、竹节花式纱、毛圈花式纱等，需相应选配 |
|  | 经纱准备形式 | 带绞或无绞，根据取纱模组配置选择 |
| 穿经速度 | HDS7800T | 200根/分钟；选配最高220根/分钟 |
|  | HDS7800 Pro | 180根/分钟 |
| 基本配置 | 穿经模组 | 执行穿经动作 |
|  | 控制系统及驱动器 | 控制设备运行及各模组动作配合 |
|  | 综丝模组 | 配备两条综库导轨，按配置适配C／J／O型综丝 |
|  | HDS7800T综框／综条数量 | 8–12，按综丝系统确认计数方式 |
|  | HDS7800 Pro综框／综条数量 | 最多20，按综丝系统确认计数方式 |
|  | 标准钢筘模组 | 适配20–350齿/10厘米钢筘 |
|  | 停经片模组 | 配备6根停经杆 |
|  | 经轴运输车 | 用于经轴运输与定位 |
|  | 多线报警 | 检测多线异常并报警 |
| 经轴与幅宽 | 最大经轴标称幅宽 | 2300／2800／4000毫米 |
|  | 对应最大筘幅 | 2500／3000／4200毫米 |
| 综丝适配 | 综耳类型 | C／J／O型 |
|  | 综丝结构 | 单片单眼／单片双眼 |
|  | 长度 | 260–382毫米 |
|  | 厚度 | 0.25–0.38毫米 |
|  | 综眼 | 最小尺寸1.2 × 5.5毫米；最大偏移10毫米 |
| 钢筘适配 | 筘密 | 标准：20–350齿/10厘米；选配：351–450齿/10厘米 |
|  | 筘高 | 80–150毫米 |
|  | 筘型 | 平筘／曲形筘／双重筘 |
| 停经片适配 | 类型 | 开口式／闭口式 |
|  | 长度 | 125–180毫米 |
|  | 厚度 | 0.20–0.65毫米 |
| 模组选择与选配 | 特殊纱线配置 | 用于粗支纱、扁丝、竹节花式纱及毛圈花式纱；原表列出扁丝宽度最高4.5毫米 |
|  | 双色循环监视 | 监视双色经纱的颜色循环 |
|  | 多色循环监视与控制 | 支持最高9色经纱循环监视与控制 |
|  | 分绞模组 | 用于带绞经纱的分纱与取纱 |
|  | 直取模组350 | 用于经纱直接取纱 |
|  | 细筘模组 | 将适用筘密扩展至351–450齿/10厘米 |
|  | J/C与O型切换模组 | 用于不同综丝系统的配置切换 |
|  | 网络连接 | 通过Ethernet / TCP/IP传送数据 |
| 电源与气源 | 电功率消耗 | 约3千瓦 |
|  | 电源 | 单相交流200–230伏，±5%；50／60赫兹 |
|  | 输入气压 | 0.6–0.8兆帕 |
|  | 最小供气量 | 1050标准升/分钟 |
|  | 气源质量 | 含油量＜1毫克/标准立方米；颗粒含量＜5毫克/立方米；粒度＜5微米 |
| 使用条件 | 温度 | 运行：＋18～＋35℃；停机：＋5～＋45℃ |
|  | 相对湿度 | 30%–95%，无结露 |
|  | 地面 | 混凝土地面，厚度16厘米 |
|  | 平整度 | ±10毫米或总差异20毫米 |

| 测算项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 经轴头份数 | 8000根 |
| 计算采用的穿经速度 | 220根/分钟 |
| 计算方式 | 8000 ÷ 220 |
| 理论纯穿经时间 | 约36分钟（约36分22秒） |